作成日　令和８年１月　８日

維持管理計画

１.　維持管理の基本的事項

①　事業者名

山梨県企業局　公営企業管理者

②　施設の設置場所

山梨県北杜市高根町清里3545-5

③　保守点検責任者

山梨県企業局電気課長

④　事業区域の面積、発電出力（合計出力）

751 ㎡ 95 kW

⑤　運転開始年月日

平成6年4月1日

⑥　維持管理の内容

○施設全般

・定期的な点検により、不具合を確認した場合は、直ちに修繕等を行い、施設が正常に運転されている状態を維持する。

・遠隔監視装置等による監視を行うとともに、異常が発生した場合には、直ちに対応できる体制を整備する。

○太陽光発電設備

・運転に支障が生じるような変形がないこと、強風等による施設の損壊、飛散を未然に防止するため、破損や固定部に緩みがないことを確認し、施設を適正に管理する。

○付帯施設

・排水設備、調整池のコンクリート等構造物に亀裂、沈下等がなく、ゴミのつまりや土砂の堆積を除去し、施設が正常に機能する状態を維持する。

・排水計画外からの流入又は計画外への流出等がなく、適正な排水状態を維持する。

・擁壁・法面に亀裂や崩れがないか巡視を行い、必要に応じ修繕等を実施する。

○事業区域

・雑草が繁茂しないよう草刈りを行い、ゴミの散乱がないよう事業区域内を清潔に保つ。

・土地の形質が変化（地割れ・陥没・崩れ・洗掘・水みちなど）していないか、事業区域内及び周辺の巡回を実施し、必要に応じ修繕等を実施する。

・土砂の流出、法面の崩壊など周辺環境に影響を与える問題が生じないよう管理する。

⑦損害保険の加入状況

損害時は、実費にて修繕等を行う。

⑧事業を廃止する際の対応

事業を廃止する際は、設備等をただちに撤去する予定

２.　 維持管理の実施体制

山梨県企業局

電気課長（電気主任技術者）

連絡先(055-223-5389)

事業者

山梨県企業局

公営企業管理者

連絡先(055-234-5268）

保守点検責任者

百年ソーラー山梨 株式会社

連絡先(03-3868-2528）

山梨県企業局

新エネルギーシステム推進課

連絡先(055-234-5268）

３.　維持管理の保守点検項目、方法及びその実施頻度

別紙、点検表の通り月に１回程度、点検を実施する。

４.　太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容及びその実施体制

気象情報を常に意識し、現場の巡視及び以下の点検や対策を講じ、被害を未然に防止することで、施設の安定的な運用に努める。

【確認項目】

○台風（強風）による飛散

・太陽電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと及び基礎等に強度が不足するような劣化がないことを3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を実施

・周辺残置物の飛散により設備が破損しないよう処置

(ア)ボルトの増し締めによる対応

(イ)劣化が著しい設備の事前撤去等

(ウ)周辺環境の整備

○豪雨（洪水）による水害

・土砂崩れ等の兆候がないか、排水機能に異常がないか、3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を実施

(ア)堆積土砂の除去など排水機能の確保

(イ)法面保護、土のうの設置等

○土砂災害

・排水機能に異常がないか、3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を実施

(ア)堆積土砂の除去など排水機能の確保

(イ)法面保護、土のうの設置等

○地震による倒壊等

・太陽電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと及び基礎等に強度が不足するような劣化がないことを3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を実施

(ア)ボルトの増し締めによる対応

(イ)劣化が著しい設備の事前撤去等

○豪雪による倒壊等

・太陽電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと及び基礎等に強度が不足するような劣化がないことを3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を実施

(ア)ボルトの増し締めによる対応

(イ)劣化が著しい設備の事前撤去等

○実施体制

２.維持管理の実施体制と同様

５.　土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合に予定している措置の内容及びその実施体制

○災害発生時対応事項

| 初動体制 | 事故・災害が発生した際、迅速に状況を把握し災害対策組織図により、対応を協議し、災害発生時連絡体制表により関係する機関に連絡する。 |
| --- | --- |
| 応急処置・二次災害防止対策 | 土砂流出やパネルの飛散など周辺環境に影響を及ぼした場合は、速やかに撤去し、二次災害が起きないよう対策を講じる。 |
| 復旧措置 | 応急処置後、復旧までの工程表を作成し、速やかに復旧作業を行う。 |
| 再発防止対策等の対応計画 | 事故原因の究明及び現状の維持管理状況を分析し、再発防止のため維持管理計画の内容を再検討する。 |

※事業地に災害が発生していない場合でも、異常気象後は速やかに施設を確認し、

必要な対策を講じる。

- 災害対策組織図

事業者　　山梨県企業局

代表者名　公営企業管理者　連絡先(055-234-5268)

保守点検責任者

社　　名：百年ソーラー山梨

株式会社

代表者名：田中章義

連絡先(03-3868-2528)

山梨県企業局新エネルギーシステム推進課

連絡先(055-234-5268)

電気主任技術者

社　　名：山梨県企業局電気課

代表者名：電気課長

代表者名(055-223-5389)

- 災害発生時連絡体制表

電気主任技術者

社　　名：山梨県企業局電気課

代表者名：電気課長

代表者名(055-223-5389)

保守点検責任者

社　　名：百年ソーラー山梨

株式会社

代表者名：田中章義

連絡先(03-3868-2528)

北杜市まちづくり推進課

連絡先(0551-42-1361）

事業者

社　　名：山梨県企業局

代表者名：公営企業管理者

連 絡 先：055-234-5268

北杜消防署

連絡先

(0551-32-2508）

北杜警察署

連絡先

(0551-32-0110）

東京電力パワーグリッド

連絡先

(0120-995-007）

北杜市立塩川病院

連絡先

(0551-42-2221）

山梨県地域エネルギー推進課

連絡先(055-223-1846）

関東東北産業保安監督部電力安全課発電係

連絡先(048-600-0391）